Домашнее задание

Тема: Состав и характеристики ЭВМ БЭСМ-6

Введение

БЭСМ-6 (Большая Электронная Счётная Машина, 6-я модель) — советская ЭВМ, разработанная в ИТМиВТ под руководством академика С.А. Лебедева и введённая в эксплуатацию в 1968 году. Это была самая быстрая отечественная ЭВМ своего времени — до 1 млн операций в секунду. Применялась в космических программах, ядерных расчётах и научных задачах, работала вплоть до конца 1980-х годов.

Структурная схема БЭСМ-6

Машина построена по архитектуре фон Неймана: УУ управляет всеми блоками, АЛУ выполняет вычисления, ОЗУ хранит текущие данные, внешние устройства отвечают за ввод/вывод и долговременное хранение.

Устройства ввода: перфокарты + перфолента

↓

Устройство управления (УУ); ↔; АЛУ — арифметическо-логическое устройство.

↓

ОЗУ — ферритовые сердечники, 32 768 слов по 48 бит

↓

Магнитные барабаны (ВЗУ); Магнитные ленты (ВЗУ); АЦПУ — вывод на печать.

Рис. 1 — Структурная схема БЭСМ-6

Описание компонентов

1. Арифметическо-логическое устройство (АЛУ)

Выполняет все вычисления: сложение, вычитание, умножение, деление, логические операции. В БЭСМ-6 АЛУ работало с 48-разрядными числами с плавающей запятой прямо в железе — это было большим плюсом, так как большинство машин того времени эмулировали такие операции программно.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Разрядность | 48 бит |
| Формат чисел | с плавающей запятой |
| Элементная база | транзисторы серии ТС |
| Быстродействие | до 1 млн оп/с |

2. Устройство управления (УУ)

Читает команды из памяти, декодирует их и управляет всеми остальными блоками. Поддерживало мультипрограммный режим — несколько задач могли выполняться квазипараллельно. По тем временам это была очень продвинутая функция.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Система команд | 64 команды, одноадресная |
| Мультипрограммность | до 15 задач одновременно |
| Прерывания | около 64 видов |
| Тип управления | микропрограммное |

3. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

Хранит программы и данные во время работы машины. В БЭСМ-6 использовались ферритовые сердечники — крошечные магнитные кольца, каждое из которых хранит один бит. При выключении данные не терялись, что было удобно. По современным меркам объём смешной, но в 1968 году это была норма.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип памяти | ферритовые сердечники |
| Объём | 32 768 слов (~192 КБ) |
| Разрядность слова | 48 бит + 7 контрольных |
| Цикл обращения | 1 мкс |

4. Внешние запоминающие устройства (ВЗУ)

Для долговременного хранения данных использовались магнитные барабаны (быстрые, но небольшие) и магнитные ленты (медленные, но вмещали много). Барабаны — это цилиндры с магнитным покрытием, вращавшиеся с большой скоростью. Ленты перематывались для поиска нужного места.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Магнитные барабаны | до 256 КСлов, 6000 об/мин, 250 КСлов/с |
| Магнитные ленты | ~50 МБ на бобину, 180 КБ/с |
| Кол-во барабанов | до 4 штук |

5. Устройства ввода

Данные вводились с перфокарт (картонные карточки с пробитыми дырочками) или перфоленты (бумажная лента). Программист сначала «пробивал» программу на специальном устройстве, потом карточки подавались в машину. Очень трудоёмко, но других вариантов тогда не было.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Перфокарточный ввод | до 800 карт/мин, 80 колонок |
| Ввод с перфоленты | до 1000 строк/с |
| Формат перфокарт | IBM-совместимый, ГОСТ-кодировка |

6. Устройство вывода — АЦПУ

Алфавитно-цифровое печатающее устройство — принтер того времени. Никаких мониторов не было: результаты сразу печатались на бумаге. Барабанный механизм создавал сильный шум, но работал быстро.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Скорость печати | до 600 строк/мин |
| Ширина строки | 128 символов |
| Набор символов | кириллица, латиница, цифры, спецсимволы |

7. Система питания и охлаждения

Весь комплекс БЭСМ-6 занимал около 150–200 м² и потреблял порядка 120 кВт — как небольшой завод. Требовалось специальное водяное и воздушное охлаждение, а в машинном зале поддерживалась строгая температура. Без этого транзисторы перегревались бы и выходили из строя.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Мощность потребления | около 120 кВт |
| Охлаждение | воздушное + водяное |
| Площадь зала | 150–200 м² |
| Температура в зале | 18–20°C |

Заключение

БЭСМ-6 — выдающаяся советская ЭВМ 1968 года, не уступавшая лучшим зарубежным аналогам. В её составе: АЛУ и УУ (процессор), ОЗУ на ферритовых сердечниках, внешняя память на барабанах и лентах, устройства ввода на перфокартах и ленте, АЦПУ для вывода на бумагу. По сравнению с современными ПК характеристики кажутся минимальными, но для своего времени БЭСМ-6 была настоящим технологическим прорывом.